| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #EVENT (6b) Range 0-63 |  |  |  |  |  | #FEB (5b) Range 0-17 (0-3 now) |  |  |  |  | #CH (9b) Range 0-383 |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC VALUE (12b) Range 0-4095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 FEBs x 384 CHs = 1536 word32 per event |
| 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0x121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |